辅酶2 NADP(H)含量(WST-8法)检测试剂盒说明书

规格 ：微量法 48样                检测波长 ：450nm

编号 ：TW55476                   检测原理 ：WST-8法

注意

正式测定前务必取 3 - 5 个预期差异较大的样本做预测定。
测定意义

辅酶Ⅱ NADP(H)广泛存在于动物、植物、微生物和培养细胞中，NADP+和 NADPH 含量测定可以计算 NADP （NADPH + NADP+)含量和 NADPH/NADP+比值，其变化与磷酸戊糖途径和生物合成以及抗氧化反应密切相关。 NADPH/NADP+比值不仅是细胞氧化还原态的主要标志之一，而且在 PPP 途径、生物合成和抗氧化代谢中具有重 要调控作用。

测定原理

分别用提取液提取样品中NADP+和NADPH。在1-mPMS作用下，WST-8可与NADPH 反应，产生水溶性formazan，在450nm下有特征吸收峰，而NADP+可被6-磷酸葡萄糖脱氢酶还原为NADPH，进一步采用 WST-8 检测。

需自备的仪器和用品

酶标仪、台式离心机、可调式移液器、96孔板、研钵、冰、蒸馏水。
试剂的组成和配制
酸性提取液：液体50mL×1瓶，4℃保存；

碱性提取液：液体50mL×1瓶，4℃保存；

NADPH提取液：液体50mL×1瓶，4℃保存；

试剂一：液体10 mL×1瓶，4℃保存；

试剂二：粉剂×1瓶，-20 ℃避光保存，用时加入1.5mL水混匀，分装冻存避免反复冻融；

试剂三：液体1.5mL×1瓶，-20℃避光保存；

试剂四：液体1mL×1瓶，-20℃避光保存；

标准品A：粉剂×1支，-20℃避光保存。

标准品B：粉剂×1支，-20℃避光保存。
NADP+和NADPH的提取

1、血清（浆）中NADP+和NADPH的提取备：

NADP+的提取：按照血清（浆）体积（mL）：酸性提取液体积（mL）为1：5~10的比例（建议取约0.1mL血清（浆），加入1mL酸性提取液），95℃水浴5min（盖紧，以防止水分散失）；冰浴中冷却后，10000g 4 ℃离心10min；取500μL上清液，加入500μL碱性提取液使之中和，混匀，10000g 4 ℃离心10min，取上清，置冰上待测。

NADPH的提取：按照血清（浆）体积（mL）：NADPH提取液体积（mL）为1：5~10的比例（建议取约0.05mL血清（浆），加入1mLNADH碱性提取液），充分震荡，60℃水浴30min（盖紧，以防止水分散失）； 10000g 4 ℃离心10min；取上清，置冰上待测。
2、组织中NADP+和NADPH的提取：
NADP+的提取：按照组织质量（g）：酸性提取液体积（mL）为1：5~10的比例（建议取约0.1g组织，加入1mL酸性提取液），冰浴研磨，95℃水浴5min（盖紧，以防止水分散失）；冰浴中冷却后，10000g 4 ℃离心10min；取500μL上清液，加入500μL碱性提取液使之中和，混匀，10000g 4 ℃离心10min，取上清，置冰上待测。

NADPH的提取：按照组织质量（g）：NADPH提取液体积（mL）为1：5~20的比例（建议取约0.05g组织，加入1mLNADH提取液），冰浴研磨，60℃水浴30min（盖紧，以防止水分散失）； 10000g 4 ℃离心10min，取上清，置冰上待测。
3、细胞或细菌中NADP+和NADPH的提取：
NADP+的提取：先收集细胞或细菌到离心管内，弃上清，按照细菌或细胞数量（104个）：酸性提取液体积（mL）为500~1000：1的比例（建议500万细菌或细胞加入1mL酸性提取液），超声波破碎（冰浴，功率20％或200W，超声3s，间隔10s，重复30次），95℃水浴5min（盖紧，以防止水分散失）；冰浴中冷却后，10000g 4 ℃离心10min；取500μL上清液，加入500μL碱性提取液使之中和，混匀，10000g 4 ℃离心10min，取上清，置冰上待测。

NADPH的提取：先收集细胞或细菌到离心管内，弃上清，按照细菌或细胞数量（104个）：NADPH提取液体积（mL）为500~1000：1的比例（建议500万细菌或细胞加入1mLNADPH提取液），超声波破碎（冰浴，功率20％或200W，超声3s，间隔10s，重复30次），60℃水浴30min（盖紧，以防止水分散失）； 12000g 4 ℃离心10min，取上清，置冰上待测。
测定步骤

- 1、酶标仪预热30min以上，调节波长至450nm。

- 2、工作液的配制：临用前按照样本数量，按以下比例配制工作液

| - 试剂名称（μL） | - 工作液 |
| --- | --- |
| - 试剂一 | - 100 |
| - 试剂二 | - 50 |
| - 试剂三 | - 10 |

- 3、样本测定
按下表在96孔板中加入如下试剂

| - 试剂名称（μL） | - 测定管 |
| --- | --- |
| - 样本 | - 50 |
| - 测定工作液 | - 150 |
| - 充分混匀，于450nm下测定吸光值A1，37℃避光孵育30min，450nm下测定吸光值A2，△A=A2-A1。 |  |

- 注意事项
若△A过小可增加样本量或减少提取液体积，公式中的W或V应相应改变。
NADP+和NADPH含量的计算
（一）NADP+含量的计算：

标准条件下测定回归方程为y = 0.4329x +0.018，R2 = 0.9985； x为NADP（nmol/mL），y为△A。
            

1、血清（浆）中NADP+含量计算：
NADP+含量(nmol/mL）=[ (△A -0.018）÷0.4329×V1) ]÷(V3×V1÷V2)

= 46.2×(△A -0.018）
2、组织、细菌或细胞中NADP+含量计算：

（1）按样本蛋白浓度计算

NADP+ (nmol/mg prot）=[(△A -0.018）÷0.4329×V1) ]÷(V1×Cpr)= 2.31×(△A -0.018）÷Cpr
（2）按样本鲜重计算

NADP+ (nmol/g 鲜重）= [(△A -0.018）÷0.4329×V1)] ÷(W×V1÷V2)

=4.62×(△A -0.018）÷W

（3）按细菌或细胞密度计算

NADP+ (nmol/104 cell）=[(△A -0.018）÷0.4329×V1)] ÷(500×V1÷V2)

=0.009×(△A -0.018）

（二）NADPH含量的计算：

标准条件下测定回归方程为y = 0.4207x +0.0378，R2 = 0.9975；x为NADPH浓度（nmol/mL），y为△A。

1、血清（浆）中NADPH含量计算

NADPH含量(nmol/mL）= [(△A -0.0378）÷0.4207×V1)] ÷(V3×V1÷V2)

= 47.54× (△A -0.0378）

2、组织、细菌或细胞中NADPH含量计算

（1）按样本蛋白浓度计算

NADPH (nmol/mg prot）=[ (△A -0.0378）÷0.4207×V1)] ÷(V1×Cpr)

= 2.38× (△A -0.0378）÷Cpr

（2）按样本鲜重计算

NADPH (nmol/g 鲜重）=[(△A -0.0378）÷0.4207×V1) ]÷(W×V1÷V2)

=2.38× (△A -0.0378）÷W

（3）按细菌或细胞密度计算

NADPH (nmol/104 cell）=[(△A -0.0378）÷0.4207×V1) ]÷(500×V1÷V2)

=0.005× (△A -0.0378）

V1：加入反应体系中样本体积，0.05mL；    V2：加入提取液体积，1mL；

V3：加入血清（浆）体积：0.05mL；        Cpr：样本蛋白质浓度，mg/mL；

W：样本质量，g；                        500：细胞或细菌总数，500万。

附：标准曲线制作过程

1、制备NADP标准品母液（1umol/mL)：从标准品管A中称取7.4341mg加入10mL蒸馏水得到10mL 1umol/mL 的NADP。

2、制备NADPH标准品母液（1umol/mL)：在标准品管B中称取8.3335mg加入10mL水得到10mL 1umol/mL NADPH。

3、把母液用蒸馏水稀释成以下浓度梯度的标准品：0，0.5，1，1.5，2，2.5，3nmol/mL.也可根据实际样本来调整标准品浓度。

4、依据以下测定步骤操作，根据结果绘制标准曲线。
工作液的配制：临用前按照样本数量，按以下比例配制工作液

| 试剂名称（μL） | 工作液 |
| --- | --- |
| 试剂一 | 100 |
| 试剂二 | 50 |
| 试剂三 | 10 |

按下表在96孔板中加入如下试剂

| 试剂名称（μL） | 标准管 | 空白管 |
| --- | --- | --- |
| 标准品 | 50 | - |
| 水 | - | 50 |
| 测定工作液 | 150 | 150 |
| 充分混匀，于450nm下测定吸光值A1，37℃避光孵育30min，450nm下测定吸光值A2，△A=A2-A1。 |  |  |

以标准品浓度（nmol/mL）为横坐标（x），以其对应的吸光值差值（ΔA）为纵坐标（y），绘制拟合曲线，替代结果计算中的标准曲线方程；

NADP标准曲线记为y=ax+b

NADPH标准曲线记为y=cx+d

NADP和NADPH不稳定，如果标准曲线不理想，很有可能是标准品发生了降解。
预实验的意义

比色法检测试剂盒预实验非常重要

1、确定该试剂盒是否适合客户的样本检测，以免造成试剂盒和样本的浪费（比如低表达处理的样本）；

2、熟悉生化试剂盒的操作流程，尤其是初次使用生化试剂盒测定；

3、确定样本的处理方法及稀释倍数是否合适；

4、了解实验过程中可能出现的实验现象或问题，以便于及时作出调整；

5、通过3 - 5组预实验，判断试剂盒对于样本的最佳适应稀释浓度范围，指导实验样本稀释比例。